[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

| Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Identyfikator produktu |
|  | WM ODMRAŻACZ DO SZYB SAMOCHODOWYCH NANO -40C |
| 1.2 | Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane |
|  | Zastosowania zidentyfikowane: odmrażacz do szyb samochodowych. Szybko i efektywnie usuwa szron i brud z szyb. Zastosowania odradzane: nie określono. |
| 1.3 | Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki |
|  | Dostawca: SENA E. i N. Grządka Sp. J. |
|  | Adres: ul. Ptasia 12A, 26-600 Radom |
|  | Telefon/fax: + 48 366-57-10/ + 48 48 366-57-32 |
|  | Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: biuro@sena.com.pl |
| 1.4 | Numer telefonu alarmowego |
|  | 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne) |

| Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klasyfikacja substancji lub mieszaniny |  |  |  |  |
|  | Flam. Liq. 2 H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. |  |  |  |  |
| 2.2 | Elementy oznakowania |  |  |  |  |
|  | Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze |  |  |  |  |
|  |  | Niebezpieczeństwo |  |  |  |
|  | Nazwy niebezpiecznych substancji umieszczonych na etykiecie |  |  |  |  |
|  | Nie ma. |  |  |  |  |
|  | Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia |  |  |  |  |
|  | H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. |  |  |  |  |
|  | Zwroty wskazujące środki ostrożności |  |  |  |  |
|  | P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady. |  |  |  |  |
|  | Skład zgodnie z rozporządzeniem o detergentach 648/2004/WE wraz z późn. zm. |  |  |  |  |
|  | Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo czynne (< 5%), kompozycje zapachowe. |  |  |  |  |
| 2.3 | Inne zagrożenia |  |  |  |  |
|  | Komponenty zawarte w produkcie nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. |  |  |  |  |

| Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach |  |
| --- | --- |
| 3.1 | Substancje |
|  | Nie dotyczy. |

| 3.2 | Mieszaniny |
| --- | --- |

|  | CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Numer indeksowy: 603-002-00-5 Numer rejestracji właściwej: 01-2119457610-43-XXXX |  | etanol 1) Flam. Liq. 2 H225 | < 52% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 Numer indeksowy: 603-027-00-1 Numer rejestracji właściwej: 01-2119456816-28-XXXX |  | glikol etylenowy 1) 2) Acute Tox. 4 H302, STOT RE 2 H373 | < 1% |  |
|  | CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Numer indeksowy: 603-117-00-0 Numer rejestracji właściwej: - |  | propan-2-ol1) Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336 | < 1% |  |
|  | CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 Numer indeksowy:606-002-00-3 Numer rejestracji właściwej: 01-2119457558-25-XXXX |  | butan-2-on 1,2) Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336 | < 1% |  |
|  | CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 Numer indeksowy: 603-001-00-X Numer rejestracji właściwej: - |  | metanol1) 2) Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3 H331, STOT SE 1 H370 | < 0,6% |  |
|  |  | 1) Substancja z określoną na poziomie krajowym wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy. |  |  |  |
|  |  | 2) Substancja z określoną na poziomie wspólnotowym wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy. |  |  |  |
|  |  | Pełen tekst zwrotów H przytoczony został w sekcji 16 karty. |  |  |  |

| Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy |  |
| --- | --- |
| 4.1 | Opis środków pierwszej pomocy |
|  | W kontakcie ze skórą: narażone partie skóry przemywać dokładnie wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Uprać odzież przed ponownym użyciem. W razie wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. |
|  | W kontakcie z oczami: wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 10-15 min. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. W razie wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem okulistą. |
|  | W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę. |
|  | Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W razie wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. |
| 4.2 | Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia |
|  | W kontakcie ze skórą: możliwe zaczerwienienie, wysuszenie, pękanie skóry, odtłuszczenie. |
|  | W kontakcie z oczami: możliwe zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie., podrażnienie. |
|  | Po połknięciu: możliwe bóle brzucha, wymioty, nudności, biegunka, osłabienie koncentracji, zawroty głowy, senność. |
|  | Po inhalacji: osłabienie koncentracji, bóle i zawroty głowy. |

| 4.3 | Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym |
| --- | --- |
|  | Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. |

| Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru |  |
| --- | --- |
| 5.1 | Środki gaśnicze |
|  | Odpowiednie środki gaśnicze: rozpylony strumień wody, proszki gaśnicze, piana gaśnicza odporna na alkohole, CO2. Dostosować środek gaśniczy do materiałów magazynowanych w najbliższym otoczeniu. Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarty strumień wody – niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia pożaru. |
| 5.2 | Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną |
|  | Podczas spalania mogą tworzyć się szkodliwe gazy zawierające m.in. tlenki węgla oraz inne niezidentyfikowane produkty pirolizy. Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. |
| 5.3 | Informacje dla straży pożarnej |
|  | Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza. Produkt wysoce łatwopalny. Zagrożone ogniem pojemniki chłodzić z bezpiecznej odległości rozpylonym strumieniem wody. Zbierać zużyte środki gaśnicze. |

| Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska |  |
| --- | --- |
| 6.1 | Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych |
|  | Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel. W przypadku dużych wycieków odizolować zagrożony obszar. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie przechodzić po rozlanym materiale – ryzyko poślizgnięcia. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać wdychania oparów. Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej. Ogłosić zakaz palenia i używania otwartego ognia. |
| 6.2 | Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska |
|  | W przypadku uwolnienia większych ilości mieszaniny należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. |
| 6.3 | Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia |
|  | Uszkodzone opakowania umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym. Zebrać za pomocą niepalnych materiałów wchłaniających ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiążące, krzemionka, wermikulit, itp.) i umieścić w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiał potraktować jak odpady. Przewietrzyć oraz oczyścić skażone miejsce za pomocą dużej ilości wody. |
| 6.4 | Odniesienia do innych sekcji |
|  | Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty. |

| Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie |  |
| --- | --- |
| 7.1 | Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania |
|  | Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Nosić środki ochrony indywidualnej. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie wdychać par. Zapewnić odpowiednią wentylację. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Nie dopuścić do przedostania się produktu do ust. Nie palić. Oddalić wszelkie źródła zapłonu. Nie dopuścić do powstawania ładunków elektrostatycznych. |
| 7.2 | Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności |
|  | Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W pomieszczeniach należy utrzymywać temperaturę do 30oC i wilgotność do 80%. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi lub paszami dla zwierząt. Pojemnik po otwarciu uszczelnić i przechowywać w pozycji pionowej w celu uniknięcia wycieku. Nie używać zużytych opakowań, do innych celów. |

| 7.3 | Szczególne zastosowanie(-a) końcowe |
| --- | --- |
|  | Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w podsekcji 1.2. |

| Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Parametry dotyczące kontroli |  |
|  | Specyfikacja; NDS; NDSCh; NDSP; DSB. etanol [CAS 64-17-5]; 1 900 mg/m3; —; —; —. glikol etylenowy* [CAS 107-21-1]; 15 mg/m3; 50 mg/m3; —; —. propan-2-ol* [CAS[67-63-0]; 900 mg/m3; 1 200 mg/m3; —; —. butan-2-on* [CAS 78-93-3]; 540 mg/m3; 900 mg/m3; —; —. metanol * [CAS 67-56-1]; 100 mg/m3; 300 mg/m3; —; 6 mg/l**. * wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową ** substancja oznaczana-metanol, materiał biologiczny -mocz Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 |
|  | Zalecenia dotyczące monitoringu |  |
|  | Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166). |  |
| 8.2 | Kontrola narażenia |  |
|  | Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce. W miejscu pracy należy zapewnić wentylację ogólną i/lub miejscową w celu utrzymania stężeń czynników szkodliwych w powietrzu poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych. Jeżeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo zapalenia odzieży na pracowniku, w pobliżu stanowisk pracy powinny być zainstalowane prysznice bezpieczeństwa oraz myjki do przemywania oczu. |  |
|  | Ochrona rąk i ciała Stosować odpowiednie rękawice ochronne w razie długotrwałego lub bezpośredniego kontaktu z produktem. W przypadku krótkotrwałego kontaktu stosować rękawice ochronne o poziomie skuteczności 2 lub większym (czas przebicia > 30 min). W przypadku długotrwałego kontaktu stosować rękawice ochronne o poziomie skuteczności 6 (czas przebicia > 480 min). Zalecany materiał na rękawice: PCV. Stosować odzież ochronną. Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Wyboru materiału należy dokonać przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się w zależności od producenta. Od producenta rękawic należy uzyskać informacje na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać. Zaleca się regularne zmienianie rękawic i natychmiastową ich wymianę, jeśli wystąpią jakiekolwiek oznaki ich zużycia, uszkodzenia lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie). |  |
|  | Ochrona oczu Stosować szczelne okulary ochronne w razie niebezpieczeństwa zanieczyszczenia oczu. |  |
|  | Ochrona dróg oddechowych W przypadku normalnego i zgodnego z przeznaczeniem użycia, nie jest wymagana. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy lub w sytuacjach awaryjnej stosować sprzęt pochłaniający lub pochłaniająco-filtrujący odpowiedniej klasy ochronnej. |  |
|  | Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MG z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz 2016/425/UE. Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynności oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich konserwację i oczyszczanie. |  |
|  | Kontrola narażenia środowiska Unikać zrzutów do środowiska, nie wprowadzać do kanalizacji. Ewentualne emisje z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinny być sprawdzane w celu określenia ich zgodności z wymogami prawa o ochronie środowiska. |  |

| Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne |  |
| --- | --- |
| 9.1 | Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych stan skupienia: ciecz barwa: niebieska zapach: charakterystyczny próg zapachu: 65 mg/m3 (glikol etylenowy) wartość pH: 5-8 temperatura topnienia/krzepnięcia: - 40oC początkowa temperatura wrzenia: nie oznaczono temperatura zapłonu: 20oC szybkość parowania: nie oznaczono palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy górna/dolna granica wybuchowości: 20,0%/3,3% (etanol) prężność par: nie oznaczono gęstość par: nie oznaczono gęstość (20oC): 0,890-0,915 g/cm3 rozpuszczalność: rozpuszcza się w wodzie współczynnik podziału: n-oktanol/woda: nie oznaczono temperatura samozapłonu: nie oznaczono temperatura rozkładu: nie oznaczono |
|  | właściwości wybuchowe: nie wykazuje właściwości utleniające: nie wykazuje lepkość dynamiczna: nie oznaczono |
| 9.2 | Inne informacje |
|  | Brak dodatkowych badań. |

| Sekcja 10: Stabilność i reaktywność |  |
| --- | --- |
| 10.1 | Reaktywność |
|  | Produkt mało reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz także podsekcja 10.3 i 10.5. |
| 10.2 | Stabilność chemiczna |
|  | Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny. |
| 10.3 | Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji |
|  | W reakcji z metalami lekkimi może wydzielać się wodór. |
| 10.4 | Warunki, których należy unikać |
|  | Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł ciepła i ognia. Unikać temperatury powyżej 30oC. |
| 10.5 | Materiały niezgodne |
|  | Kwas nadchlorowy, kwas azotowy, nadchlorany, sześciofluorek uranu, trójtlenek chromu, nadtlenek wodoru, dwutlenek potasu, nadtlenek sodu, potasem, chlorek acetylu. |
| 10.6 | Niebezpieczne produkty rozkładu |
|  | W zalecanych warunkach magazynowania i pracy nie ma niebezpiecznych produktów rozkładu. |

| Sekcja 11: Informacje toksykologiczne |  |
| --- | --- |
| 11.1 | Informacje dotyczące skutków toksykologicznych |
|  | Toksyczność komponentów etanol [CAS 64-17-5] LD50 (doustnie, szczur): 7 060 mg/kg LC50 (szczur, inhalacja): 20 000 mg/l/10h DLLO (doustnie, człowiek) 1 400 mg/kg |

|  | glikol etylenowy [CAS 107-21-1] LD50 (doustnie, szczur): 4 700 mg/kg LC50 (szczur, inhalacja): 10 876 mg/m3 LD50 (królik, skóra): 9 530 mg/kg Pary i aerozol glikolu etylenowego w dużych stężeniach działają drażniąco na błony śluzowe nosa i spojówki. Objawy te mogą wystąpić, jeśli stężenie substancji znacznie przekracza dopuszczalną wartość chwilową. Skażenie skóry ciekłym glikolem może wywołać jej zaczerwienienie. Skażenie oczu ciekłą substancją powoduje ból i zaczerwienienie spojówek. Toksyczność mieszaniny Toksyczność ostra Toksyczność ostrą mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie odpowiedniego współczynnika przeliczeniowego zawartego w Tabeli 3.1.2. załącznika I do rozporządzenia CLP. ATEmix (doustnie): 3 333 mg/kg ATEmix (skóra): 10 000 mg/kg ATEmix (inhalacja par): 100 mg/l W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie żrące/drażniące na skórę W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. |
| --- | --- |
|  | Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Produkt działa drażniąco na oczy. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie rakotwórcze W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Szkodliwe działanie na rozrodczość W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Zagrożenie spowodowane aspiracją W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. |

| Sekcja 12: Informacje ekologiczne |  |
| --- | --- |
| 12.1 | Toksyczność |
|  | Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego. |
| 12.2 | Trwałość i zdolność do rozkładu |
|  | Zawarte w produkcie alkohol etylowy ulega łatwo biodegradacji. |
| 12.3 | Zdolność do bioakumulacji |
|  | Nie należy spodziewać się bioakumulacji. |
| 12.4 | Mobilność w glebie |
|  | Produkt rozpuszcza się w wodzie i rozprzestrzenia w środowisku wodnym. Produkt mobilny w glebie. |
| 12.5 | Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB |
|  | Komponenty zawarte w produkcie nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB. |

| 12.6 | Inne szkodliwe skutki działania |
| --- | --- |
|  | Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla warstwy ozonowej. |

| Sekcja 13: Postępowanie z odpadami |  |
| --- | --- |
| 13.1 | Metody unieszkodliwiania odpadów |
|  | Zalecenia dotyczące mieszaniny: utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Nie usuwać do kanalizacji. Kod odpadu nadać w miejscu jego wytworzenia. |
|  | Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: odzysk / recykling / likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. |
|  | Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z późn. zm., 94/62/WE wraz z późn. zm. Krajowe akty prawne: Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z późn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z późn. zm. |

| Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.1 | Numer UN (numer ONZ) |  |
|  | UN 1993 |  |
| 14.2 | Prawidłowa nazwa przewozowa UN |  |
|  | MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O. [ETANOL] |  |
| 14.3 | Klasa(-y) zagrożenia w transporcie |  |
|  | 3 |  |
| 14.4 | Grupa pakowania |  |
|  | II |  |
| 14.5 | Zagrożenia dla środowiska |  |
|  | Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z przepisami transportowymi. |  |
| 14.6 | Szczególne środki ostrożności dla użytkowników |  |
|  | Podczas manipulowania ładunkiem zakładać środki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcją 8. Unikać źródeł zapłonu. |  |
| 14.7 | Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC |  |
|  | Nie dotyczy. Informacje uzupełniające: Ilości ograniczone (LQ): 1 L |  |

| Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych |  |
| --- | --- |
| 15.1 | Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny |
|  | Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm.). Tekst jednolity (Dz.U. 2018 poz. 143) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286) Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z późn. zm.). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 wraz z późn. zm). Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). |

|  | 2016/425/UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. 1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm. 1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późn. zm 2015/830/UE Rozporządzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy wraz z późn. zm. 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wraz z późn. zm. |
| --- | --- |
| 15.2 | Ocena bezpieczeństwa chemicznego |
|  | Zgodnie z rozporządzeniem REACH nie ma obowiązku przeprowadzania oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszanin chemicznych. |

| Sekcja 16: Inne informacje |  |
| --- | --- |
|  | Pełen tekst zwrotów H z sekcji 3 karty |
|  | H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. |
|  | Wyjaśnienie skrótów i akronimów |
|  | Flam. Liq. 2 Substancja ciekła łatwopalna kat. 2 Acute Tox. 4 Toksyczność ostra kat. 4 STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kat. 3 STOT RE 2 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie wielokrotne kat. 2 Eye Irrit. 2 Działanie drażniące na oczy kat. 2 NDS Najwyższe Dopuszczalne Stężenie NDSCh Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe NDSP Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe DSB Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym PBT Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna vPvB Substancje bardzo trwałe i o bardzo dużej zdolności do bioakumulacji |
|  | Szkolenia Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. |
|  | Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartości składników niebezpiecznych metodą obliczeniową oraz badań fizykochemicznych w oparciu o wytyczne rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP). Toksyczność ostrą mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie odpowiedniego współczynnika przeliczeniowego zawartego w Tabeli 3.1.2. załącznika I do rozporządzenia CLP. Dodatkowe informacje Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji: sekcja: 3,8,13,15,16 Karta ta zastępuje i unieważnia wszystkie jej dotychczasowe wersje. |
|  | Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. |