| SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA |  |
| --- | --- |
| 1.1. | IDENTYFIKATOR PRODUKTU |
|  | Nazwa handlowa: WM Żel do udrożniania rur 1L |
| 1.2. | ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE |
|  | Produkt przeznaczony do udrożniania rur kanalizacyjnych i usuwania zatorów w zapchanych zlewach i odpływach. Nie stosować do instalacji wykonanej z aluminium. |
| 1.3. | DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI |
|  | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Polin” Spółka z o.o. ul. Nowomiejska 2; 63-130 Książ Wlkp., e-mail: polin@polin.com.pl tel/fax: (061) 28 22 011, -526, -938 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: j.jankowska@polin.com.pl |
| 1.4. | NUMER TELEFONU ALARMOWEGO |
|  | tel/fax: (061) 28 22 011, -526, -938 czynny w godzinach urzędowania |

| SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1.; KLASYFIKACJA MIESZANINY - Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1 (Eye Dam.1).* Powoduje poważne uszkodzenie oczu (H318).* Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1A ( Skin Corr.1A)* Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu (H314).* *Przy klasyfikacji produktu zastosowano zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i ich mieszanin (Dz. U. poz. 1018, 2012) z późniejszymi zmianami oraz wartość pH ≥11,5 (patrz sekcja 9). Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka: Przy bezpośrednim dostaniu się produktu do oczu może wystąpić poważne uszkodzenie oczu, podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie. Kontakt ze skórą może wywoływać poważne oparzenia. Połknięcie dużej ilości może spowodować oparzenia dróg oddechowych, przełyku, nudności, wymioty, biegunkę. Skutki działania na środowisko: Nie dopuścić do przedostania się dużych ilości substancji do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych oraz gleby, gdyż grozi to silnym zalkalizowaniem środowiska. Skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi: Nie są znane niebezpieczne skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi. 2.2; ELEMENTY OZNAKOWANIA. Piktogramy: Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy . P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P303+361+353 - W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/… . W przypadku stosowania przez konsumentów: P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 - Chronić przed dziećmi Zawartość detergentów zgodnie z rozporządzeniem 648/2004/WE: Składniki: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany. Zawiera: wodorotlenek sodu.. |
| --- |
| 2.3. | INNE ZAGROŻENIA Zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Produkt silnie alkaliczny, działający korodująco na metale. Może gwałtowanie reagować z różnymi materiałami (kwasami, metalami nieszlachetnymi) z wydzieleniem substancji niebezpiecznych (wodór, pary NaOH). Wyniki oceny własności PBT i vPvB – brak danych SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.1. SUBSTANCJE – Nie dotyczy 3.2. MIESZANINY Składniki stwarzające zagrożenie: SEKCJA 3: |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa składnika |  | Zakres stężeń % wag | Klasyfikacja (WE)1272/2008 | Numer CAS | Numer WE | Numer rejestracji | Numer indeksowy |
| Wodorotlenek sodu* |  | < 15% | Met. Corr.1, H290 Skin Corr. 1A, H314 | 1310-73-2 | 215-185-5 | 01-2119457892-27-XXXX | 011-002-00-6 |
| N-tlenek N,N-dimetylotetra-decylaminy |  | < 3% | Skin Irrit 2, H315 Eye Dam.1, H318 Aquatic Acute 1,H400 | 3332-27-2 | 222-059-3 | 01-2119949262-37-XXXX | -- |

Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia  ujęto w punkcie 16.

* Obowiązują specyficzne stężenia graniczne: Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 %; Skin Corr. 1B;H314: 2 % ≤  C <5 %; Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C< 2 %; Eye Irrit. 2; H319:0,5 % ≤ C < 2 % (na podstawie danych  zawartych w dokumentacji rejestracyjnej dostępnej na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów)

| SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY |  |
| --- | --- |
| 4.1. | OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY |
|  | Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 min. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Natychmiast skonsultować się z lekarzem-okulistą. Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę natychmiast zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Nie stosować mydła, jeśli wystąpiły oparzenia. Nie stosować środków zobojętniających (kwaśnych). Założyć na oparzenia jałowy opatrunek. Wezwać lekarza. |
|  | Wdychanie: Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Zapewnić spokój, chronić przed utrata ciepła. W przypadku zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie. Natychmiast wezwać lekarza/pogotowie. |
|  | Połkniecie: Nie wywoływać wymiotów. Nie podawać poszkodowanemu nic do picia w przypadku podejrzenia perforacji układu pokarmowego. Natychmiast wezwać lekarza/pogotowie. |
| 4.2. | NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA |
|  | Przy bezpośrednim dostaniu się produktu do oczu może wystąpić poważne uszkodzenie oczu, podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie. Kontakt ze skórą może wywoływać poważne oparzenia. Połknięcie dużej ilości może spowodować oparzenia dróg oddechowych, przełyku, nudności, wymioty, biegunkę. |
| 4.3. | WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM |
|  | W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające specjalistyczną i natychmiastową pomoc. Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać rękawiczki medyczne. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, upewnić się czy drogi oddechowe są drożne i ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej. Zapewnić pomoc lekarską. |

| SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |
| --- | --- |
| 5.1. | ŚRODKI GAŚNICZE |
|  | Odpowiednie środki gaśnicze: Pożary gasić środkami odpowiednimi dla palących się materiałów. Nieodpowiednie środki gaśnicze: nie są znane. |
| 5.2. | SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ |
|  | Niepalna ciecz. W kontakcie z lekkimi metalami (aluminium, cynk) może wydzielać się wodór (niebezpieczeństwo eksplozji). Z wodą może reagować egzotermicznie. |
| 5.3. | INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ |
|  | Nie przebywać w strefie zagrożenia bez odpowiedniego ubrania ochronnego i izolującego aparatu oddechowego. Środki ochrony dróg oddechowych, ubranie i rękawice kwaso-ługoodporne. |

| SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |
| --- | --- |
| 6.1. | INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I PROCEDURY W SYTUACJACH AWARYJNYCH |
|  | Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą. Unikać tworzenia oparów i nie wdychać oparów. Nie mieszać z kwasami. Zapewnić dostęp świeżego powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Nie przebywać w strefie zagrożenia bez odpowiedniego ubrania ochronnego (rękawic i aparatu izolującego drogi oddechowe) i okularów ochronnych. |
| 6.2. | ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA |
|  | Produkt o wysokim pH. Nie dopuścić do przedostania się dużych ilości substancji do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych oraz gleby, gdyż grozi to silnym zalkalizowaniem środowiska. W przypadku skażenia środowiska zawiadomić odpowiednie lokalne władze. |
| 6.3. | METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAŻENIA I SŁUŻĄCE DO USUWANIA SKAŻENIA |
|  | O ile to możliwe zlikwidować wyciek (np. uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym). Ograniczyć rozprzestrzenianie się produktu przez obwałowanie terenu. Rozlaną ciecz posypać materiałem chłonnym (np. ziemia, piasek), zebrać do zamkniętego pojemnika i przekazać do zniszczenia. Zanieczyszczoną powierzchnię dokładnie spłukać wodą. Popłuczyny zebrać i usunąć jako odpad niebezpieczny. |
| 6.4. | ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI |
|  | Środki ochrony osobistej - patrz punkt 8. Postępowanie z odpadami - patrz punkt 13. |

| SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE |  |
| --- | --- |
| 7.1. | ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA |
|  | Stosować zgodnie z przeznaczeniem i sposobem użycia. Zachować szczególne środki ostrożności ze względu na silne właściwości żrące. Unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz narażenia dróg oddechowych w czasie jego dozowania. Stosować odzież ochronną, rękawice oraz okulary ochronne. Nie mieszać z innymi środkami (szczególnie z kwasami). Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z mieszaniną, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować środki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8), pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. |
| 7.2. | WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI |
|  | Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed możliwością kontaktu z kwasami. Nie stosować opakowań z metali kolorowych (aluminium, cyna, cynk). Zapewnić wentylację w pomieszczeniach zamkniętych. Zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Magazynować w temperaturze nie przekraczającej 30°C. Nie magazynować ze środkami spożywczymi. |
| 7.3. | SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KOŃCOWE |
|  | Przetestować produkt na niewidocznej części powierzchni, w celu sprawdzenia wpływu płynu na czyszczoną powierzchnię oraz czy nie nastąpi jej uszkodzenie. |

| SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1. | PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI Wodorotlenek sodu: Najwyższe dopuszczalne stezenia: NDS – 0,5 mg/m3 NSDCh – 1 mg/m3 N-tlenek N,N-dimetylotetra-decylaminy – nie dotczy |  |
| 8.2. | KONTROLA NARAŻENIA Wentylacja ogólna i/lub miejscowy wyciąg w celu utrzymania stężenia czynnika szkodliwego w powietrzu poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych stężeń. Miejscowy wyciąg jest preferowany, ponieważ umożliwia kontrolę emisji u źródła i zapobiega rozprzestrzenianiu się na cały obszar pracy. Indywidualne środki ochrony: Należy właściwie dobrać odzież ochronną do miejsca pracy, zależnie od stężenia i ilości mieszaniny. Ochrona oczu lub twarzy: konieczna, okulary ochronne, w przypadku możliwości kontaktu ze skórą stosować dodatkowo osłonę twarzy. Ochrona skóry: konieczna, rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów. Ochrona dróg oddechowych: konieczna, maska oddechowa z filtrem - filtr klasy P2 Ochrona ciała: konieczna - ubranie ochronne. Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy. ### Kontrola narażenia środowiska Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do ścieków wodnych. |  |

| SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH |  |
|  | Wygląd: | Jednorodna, klarowna lepka ciecz bez zanieczyszczeń mechanicznych. |
|  | Zapach: | Charakterystyczny dla użytych surowców. |
|  | Próg zapachu: | Brak danych |
|  | pH: | >12,0 |
|  | Temperatura topnienia/krzepnięcia [oC]: | Brak danych |
|  | Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia [oC]: | Brak danych |
|  | Temperatura zapłonu [oC]: | Nie dotyczy |
|  | Szybkość parowania: | Nie dotyczy |
|  | Palność (ciała stałego, gazu): | Produkt niepalny |
|  | Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości [% V/V]: | Nie dotyczy |
|  | Prężność par [hPa]: Gęstość par: | Brak danych Brak danych |
|  | Gęstość względna [g/cm3]: | 1,01 +/- 0,04 |
|  | Rozpuszczalność: | W wodzie bez ograniczeń |
|  | Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: | Nie dotyczy |
|  | Temperatura samozapłonu: Temperatura rozkładu: | Nie dotyczy Brak danych |
|  | Lepkość [mPa*s]: w temp. 22 0C Właściwości wybuchowe: Właściwości utleniające: | Nie dotyczy Brak danych Brak danych |
| 9.2. | INNE INFORMACJE |  |
| Brak danych |  |  |

| SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1. | REAKTYWNOŚĆ |  |
|  | Mieszanina bardzo reaktywna. Gwałtownie reaguje z kwasami, tworząc sole (uwalnia sie ciepło). Reaguje z solami amonowymi. Działa silnie korozyjnie na metale lekkie (cynk, cyna, ołów, mosiądz) - możliwość tworzenia się wodoru; niebezpieczeństwo wybuchu. |  |
| 10.2. | STABILNOŚĆ CHEMICZNA |  |
|  | Produkt stabilny tylko w warunkach bez dostępu powietrza. W przypadku kontaktu z powietrzem reaguje z zawartym w nim dwutlenkiem węgla tworząc węglan sodowy. |  |
| 10.3. | MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI |  |
|  | Reaguje z niektórymi metalami np. aluminium i kwasami. |  |
| 10.4. | WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ |  |
|  | Mieszanina stabilna w temperaturze otoczenia i w normalnych warunkach użytkowania. Należy unikać wysokiej temperatury i działania promieni słonecznych oraz zanieczyszczeń substancjami reagującymi z produktem. |  |
| 10.5. | MATERIAŁY NIEZGODNE |  |
|  | Metale lekkie, kwasy, nitryle, związki amonowe, cyjanki, palne substancje organiczne, fenole i substancje utleniające. - metale: tworzy się wodór (ryzyko eksplozji); - związki amonowe: tworzy się amoniak oraz kwasów i substancji o charakterze kwaśnym. |  |
| 10.6. | NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU |  |
|  | Wodór przy reakcji z niektórymi metalami (aluminium, cynk). Azot w reakcji z amoniakiem i solami amonowymi. |  |
| SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |
| 11.1. | INFORMACJE DOTYCZĄCE SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH |  |
|  | Toksyczność ostra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Toksyczność ostra dla wodorotlenku sodu: LD50 (doustnie, królik): 500 mg/kg LD50 (dootrzewnie, mysz): 40 mg/kg LDL0 (doustnie, szczur): 250 mg/kg Toksyczność ostra dla N-tlenku N,N-dimetylotetradecylaminy: |  |
|  | LD50 (doustnie, szczur): >2000 mg/kg Działanie żrące/drażniące na skórę: Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Powoduje poważne uszkodzenie oczu Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Rakotwórczość: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Szkodliwe działanie na rozrodczość: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Zagrożenie spowodowane aspiracją: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. |  |
| SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |
| 12.1. | TOKSYCZNOŚĆ W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Dla substancji: Wodorotlenek sodu (ług sodowy) – Toksyczny dla zwierząt i organizmów wodnych, niekorzystnie wpływa na wzrost roślin. Toksyczny dla bakterii. Toksyczność dla ryb (Leuciscus idus melanotus): LC0 157 mg/l/48h LC50 189 mg/l/48h LC100 213 mg/l/48h N-tlenek N,N-dimetylotetradecylaminy: produkt bardzo toksyczny dla organizmów wodnych. Toksyczność dla ryb: LC50 2,4 mg/l/96h (Brachydanio rerio) – wytyczne OECD 203 Toksyczność dla dafni: Ec50 2,64 mg/l/48h (Daphnia manga) – wytyczne OECD 202 Toksyczność dla alg: LC50 0,81 mg/l/72h – wytyczne OECD 201 |  |
| 12.2. | TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU |  |
|  | Brak dostępnych danych. |  |
| 12.3. | ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI |  |
|  | Brak dostępnych danych. |  |
| 12.4. | MOBILNOŚĆ W GLEBIE |  |
|  | Brak dostępnych danych. |  |
| 12.5. | WYNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI PBT I vPvB |  |
|  | Nie sklasyfikowana jako PBT i vPvB. |  |
| 12.6. | INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA |  |
|  | Wpływ na działanie oczyszczalni - może stanowić zagrożenie dla biologicznych oczyszczalni (wzrost pH). |  |

| SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI |  |
| --- | --- |
| 13.1. | METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW |
|  | Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. Kod odpadów: 07 06 07 06 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków. 07 06 99 - Inne nie wymienione odpady. Zużyte opakowania dokładnie opróżnić. Opakowania wielokrotnego użytku mogą być (po oczyszczeniu) używane powtórnie. Opakowania jednorazowe (po dokładnym oczyszczeniu) przekazać do recyklingu. Specjalne środki ostrożności: Brak zaleceń |

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1. NUMER UN (NUMER ONZ) UN 1719 14.2. PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN WODOROTLENEK SODOWY W ROZTWORZE, MIESZANINA 14.3. KLASA(-Y) ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE Klasa 8 14.4. GRUPA PAKOWANIA – II 14.5. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA – W przypadku skażenia środowiska zawiadomić odpowiednie lokalne władze 14.6. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW – Przewozić zawsze w zamkniętych pojemnikach, w pozycji pionowej, opatrzone etykietą i zabezpieczone 14.7. TRANSPORT LUZEM ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKEIM II DO KONWENCJI MARPOL 73/78 I KODEKSEM IBC. – Nie dotyczy

| SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |
| --- | --- |
| 15.1. | PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY ZDROWIA I ŚRODOWISKA SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY |
|  | Kartę wykonano zgodnie z: Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla mieszaniny Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011) z późniejszymi zmianami. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z późniejszymi zmianami. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 132 z dnia 29 maja 2015 r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i ich mieszanin (Dz. Ministra. 2012, poz. 1018) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U., poz. 817 z dnia 23.06.2014). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86, 2005 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011 z późniejszymi zmianami). Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. , poz. 888, 2013). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz. 1458, 2005). Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów, Official Journal of the European Union, 104/1, 8.04.2004. Rozporządzenie (WE) nr 907/2006 Komisji Europejskiej z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII, Official Journal of the European Union, L 168 z 21 czerwca 2006 r. Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami). |
| 15.2. | OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO |
|  | Brak danych. |

| SEKCJA 16: INNE INFORMACJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Znaczenie zwrotów zagrożenia z sekcji: 2 – 3 Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 2 |  |  |  |
| Eye Dam. 1 Met. Corr.1 Skin Corr. 1A Aquatic Acute 1 H290 H314 H400 |  | Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 1 Może powodować korozję metali, kat. 1 Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 1A Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego, Kat. 1 Może powodować korozję metali Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne |  |
| H315 H318 |  | Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. |  |
|  | Zalecane ograniczenia w stosowaniu: |  |  |
|  | Produkt przeznaczony do użytku konsumenckiego |  |  |
|  | Porady szkoleniowe |  |  |
|  | Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki |  |  |
|  | Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki |  |  |
|  | CAS (Chemical Abstracts Service) |  |  |
|  | Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej: - numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS) - numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs) - numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers” |  |  |
|  | NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe |  |  |
|  | Numer UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) ADR - europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska RID - regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, ADN - europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi IMDG - międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną |  |  |
|  | Inne źródła informacji |  |  |
|  | IUCLID International Uniform Chemical Information Database ESIS European Chemical Substances Information System |  |  |
|  | Inne informacje: |  |  |
|  | Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy oraz aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt, mają za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu i nie powinny być rozumiane jako gwarancja określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie oraz niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. |  |  |
|  | Karta charakterystyki została wykonana przez producenta na podstawie materiałów uzyskanych od producentów oraz z własnej bazy danych. |  |  |
|  | Wersja 1. |  |  |