| SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA |  |
| --- | --- |
| 1.1. | IDENTYFIKATOR PRODUKTU |
|  | Nazwa handlowa: WM Żel kamień i rdza 500 ml |
| 1.2. | ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE |
|  | Żel do usuwania kamienia i rdzy. |
| 1.3. | DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI |
|  | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Polin” Spółka z o.o. ul. Nowomiejska 2; 63-130 Książ Wlkp., e-mail: polin@polin.com.pl tel/fax: (061) 28 22 011, -526, -938 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: j.jankowska@polin.com.pl |
| 1.4. | NUMER TELEFONU ALARMOWEGO |
|  | tel/fax: (061) 28 22 011, -526, -938 czynny w godzinach urzędowania |

| SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |
| --- | --- |
| 2.1. | KLASYFIKACJA MIESZANINY Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1 (Eye Dam.1). Powoduje poważne uszkodzenie oczu (H318). Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1B (Skin Corr. 1B). Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu (H314). Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka: Przy bezpośrednim dostaniu się produktu do oczu może wystąpić podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie. Wielokrotny kontakt ze skórą może wywoływać swędzenie, miejscowe zaczerwienienie. Nie stwierdzono działania uczulającego na skórę, ale produkt zawiera składnik, który ma działanie uczulające i (u ludzi szczególnie wrażliwych) może wywoływać reakcję alergiczną skóry. Połknięcie dużej ilości może spowodować nudności, wymioty, biegunkę. Skutki działania na środowisko: Nie stwarza zagrożenia dla środowiska. Skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi: Nie są znane niebezpieczne skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi. |
| 2.2 | ELEMENTY OZNAKOWANIA |
|  | Piktogramy: Hasło ostrzegawcze – Niebezpieczeństwo Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+351+338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/… P303+361+353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. W przypadku stosowania przez konsumentów: P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 - Chronić przed dziećmi. Zawartość detergentów zgodnie z rozporządzeniem 648/2004/WE: |
|  | Składniki: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa. Zawiera kwas fosforowy, kwas amidosulfonowy. |

2.3      INNE ZAGROŻENIA

Wyniki oceny własności PBT i vPvB – brak danych

| SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. 3.2. | SUBSTANCJE – Nie dotyczy MIESZANINY Składniki stwarzające zagrożenie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa składnika |  | Zakres stężeń % wag | Klasyfikacja (WE)1272/2008 | Numer CAS | Numer WE | Numer rejestracji | Numer indeksowy |  |
| Kwas fosforowy (V)* |  | < 3,0 | Skin Corr. 1B, H314 | 7664-38-2 | 231-633-2 | 01-2119485924-24-XXXX | 015-011-00-6 |  |
| Kwas amidosulfonowy |  | < 3,0 | Eye Irrit.2, H319 Skin Irrit.2, H315 Aquatic Chronic 3, H412 | 5329-14-6 | 226-218-8 | 01-2119488633-28-XXXX | 016-026-00-0 |  |
| Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia H ujęto w punkcie 16. *Obowiązują specyficzne stężenia graniczne: Skin Corr. 1B C ≥ 25%, Skin Irrit 2 10% ≤ C< 25%, Eye Irrit 2 10% ≤ C ≤ 25% (na podstawie danych zawartych w dokumentacji rejestracyjnej dostępnej na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontakt z oczami: Wyjąć szkła kontaktowe. Przemywać oczy dużą ilością bieżącej wody przez ok. 10 min, unikając silnego strumienia wody ze względu na możliwość mechanicznego uszkodzenia rogówki. W przypadku utrzymywania się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza. Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Miejsca narażone na kontakt z produktem umyć dużą ilością wody, najlepiej bieżącej. W razie utrzymywania się dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. Ze względu na niską wartość pH może nastąpić podrażnienie skóry, zaczerwienienie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wdychanie: W normalnych warunkach nie stwarza zagrożenia. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Połkniecie: Dokładnie przepłukać jamę ustną wodą. Nie wywoływać wymiotów. Poszkodowanemu podać do wypicia 1-2 szklanki wody. Zapewnić pomoc lekarską. W przypadku pojawienia się lub utrzymywania się dolegliwości powstałych wskutek narażenia na działanie produktu, należy zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską. Należy usunąć źródło narażenia i przenieść poszkodowanego z miejsca narażenia. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności natychmiastowego płukania oczu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przy bezpośrednim dostaniu się produktu do oczu wykazuje działanie żrące. W kontakcie ze skórą wykazuje działanie żrące. Połknięcie dużej ilości może spowodować nudności, wymioty, biegunkę. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Należy upewnić się czy personel medyczny wie z jakim produktem na do czynienia. Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. |  |  |  |  |  |  |  |

| SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |
| --- | --- |
| 5.1. | ŚRODKI GAŚNICZE |
|  | Odpowiednie środki gaśnicze: Pożary gasić środkami odpowiednimi dla palących się materiałów. Proszki i piany gaśnicze, dwutlenek węgla, rozpylony strumień wody. Niewłaściwe środki gaśnicze: nie są znane |
| 5.2. | SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ |
|  | Substancja niepalna. Unikać kontaktu z metalami. |
| 5.3. | INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ |
|  | Stosować środki ochrony dróg oddechowych i ubranie oraz rękawice kwasoodporne. Zagrożone pożarem zbiorniki usunąć, jeżeli to możliwe i nie wiąże się z nadmiernym ryzykiem lub chłodzić rozpyloną wodą z odpowiedniej odległości. Nie dopuścić do dostania się wody po gaszeniu do kanalizacji, wód i gleby. |

| SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I PROCEDURY W SYTUACJACH AWARYJNYCH |  |
|  | Unikać bezpośredniego kontaktu z substancją. Nosić odzież ochronną i ochronne rękawice kwasoodporne, a także okulary lub ochronę twarzy. Nie wdychać par. Wyciek substancji powoduje śliskość nawierzchni. W pomieszczeniu zamkniętym zapewnić dobrą wentylację lub dostęp świeżego powietrza. |  |
| 6.2. | ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA |  |
|  | Ze względu na małą objętość opakowania istnieje niewielkie prawdopodobieństwo szkodliwego oddziaływania na środowisko. Przy dużych wyciekach miejsce gromadzenia preparatu obwałować. Usunąć źródło wycieku. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Nie dopuścić do kontaktu preparatu z metalami i alkaliami. |  |
| 6.3. | METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAŻENIA I SŁUŻĄCE DO USUWANIA SKAŻENIA |  |
|  | Zlikwidować miejsce uwalniania substancji o ile to możliwe. Zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić uszkodzone opakowania i umieścić w szczelnym pojemniku ochronnym. Przy dużych wyciekach miejsce gromadzenia preparatu obwałować. Zebraną ciecz odpompować. Zanieczyszczone powierzchnie powinny być zneutralizowane a następnie zmyte wodą. Nigdy nie kierować wycieku preparatu do studzienek kanalizacyjnych. Zabezpieczyć przed kontaktem z metalami. |  |
| 6.4. | ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI |  |
|  | Środki ochrony osobistej - patrz punkt 8. |  |
| SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE |  |  |
| 7.1. | ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA |  |
|  | Stosować zgodnie z przeznaczeniem i sposobem użycia. Podczas stosowania nie jeść i nie pić. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Myć ręce po zakończeniu pracy z produktem. Po użyciu zamykać pojemnik. Unikać działania na substancję wysokiej temperatury. Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi, alkaliami i wybielaczami zawierającymi chlor (podchloryn sodu). |  |
| 7.2. | WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI |  |
|  | Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych wentylowanych pomieszczeniach krytych z daleka od alkalicznych substancji, promieni słonecznych, w temperaturze 5-35°C. Nie przelewać do opakowań wykonanych z metalu. Chronić przed zamarznięciem. Zabezpieczyć instalację kanalizacyjną przed dostaniem się preparatu do kanalizacji. Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Nie przechowywać otwartych opakowań razem z wyrobami alkalicznymi. Nie magazynować ze środkami spożywczymi. |  |
| 7.3. | SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KOŃCOWE |  |
|  | Nie stosować do powierzchni emaliowanych. Nie stosować do powierzchni wrażliwych na działanie kwasów (np. marmur, kamień, emalia). W przypadku wątpliwości należy nanieść odrobinę płynu na niewidoczną część powierzchni w celu sprawdzenia wpływu płynu na czyszczoną powierzchnię oraz czy nie nastąpi jej uszkodzenie. |  |

| SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI |  |  |  |  |
|  | Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) z późniejszymi zmianami. |  |  |  |  |
|  | SUBSTANCJA | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) | NDSP (mg/m3) |  |
|  | Kwas fosforowy | 1 | 2 | Brak danych |  |
|  | Krajowe dopuszczalne wartości biologiczne: Brak danych |  |  |  |  |
| 8.2. | KONTROLA NARAŻENIA |  |  |  |  |
|  | Stosowne techniczne środki kontroli: Wentylacja ogólna i/lub miejscowy wyciąg w celu utrzymania stężenia czynnika szkodliwego w powietrzu poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych stężeń. Miejscowy wyciąg jest preferowany, ponieważ umożliwia kontrolę emisji u źródła i zapobiega rozprzestrzenianiu się na cały obszar pracy. Indywidualne środki ochrony: Należy właściwie dobrać odzież ochronną do miejsca pracy, zależnie od stężenia i ilości mieszaniny. Ochrona oczu lub twarzy: Przy bezpośrednim dostaniu się produktu do oczu wykazuje działanie żrące. Połknięcie dużej ilości może spowodować nudności, wymioty, biegunkę. Ochrona skóry: W kontakcie ze skórą wykazuje działanie żrące Ochrona dróg oddechowych: przy dostatecznej wentylacji pomieszczenia nie jest konieczna Ochrona ciała: rękawice ochronne Zagrożenia termiczne: brak danych Kontrola narażenia środowiska: Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby. Środki ochronne i higieny osobistej: Wymyć ręce i twarz po pracy z mieszaniną. Nie jeść nie pić w miejscu pracy. |  |  |  |  |

| SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH |  |
|  | Wygląd: | Jednorodny, klarowny żel bez zanieczyszczeń mechanicznych |
|  | Barwa: | Żółta, charakterystyczna dla użytych barwników z tendencją do zmiany koloru w kierunku rdzawym |
|  | Zapach: | Charakterystyczny dla użytej kompozycji zapachowej i surowców |
|  | Próg zapachu: | Brak danych |
|  | pH: | < 3,5 |
|  | Temperatura topnienia/krzepnięcia [oC]: | Brak danych |
|  | Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia [oC]: | Brak danych |
|  | Temperatura zapłonu [oC]: | Nie dotyczy |
|  | Szybkość parowania: | Nie dotyczy |
|  | Palność(ciała stałego, gazu): | Produkt niepalny |
|  | Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości [% V/V]: | Nie dotyczy |
|  | Prężność par [hPa]: Gęstość par: | Brak danych Brak danych |
|  | Gęstość względna [g/cm3]: | 1,04 ± 0,04 |
|  | Rozpuszczalność: | W wodzie bez ograniczeń |
|  | Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: | Nie dotyczy |
|  | Temperatura samozapłonu: Temperatura rozkładu: | Nie dotyczy Brak danych |
|  | Lepkość [mPa*s]: w temp. 22 0C Właściwości wybuchowe: Właściwości utleniające: | Nie dotyczy Brak danych Brak danych |
| 9.2. | INNE INFORMACJE |  |
| Brak danych |  |  |

| SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1. | REAKTYWNOŚĆ |  |
|  | W normalnych warunkach magazynowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności. |  |
| 10.2. | STABILNOŚĆ CHEMICZNA |  |
|  | Produkt stabilny w warunkach magazynowania i stosowania. |  |
| 10.3. | MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI |  |
|  | W trakcie przechowywania należy unikać wysokich temperatur (patrz punkt 7.2.). Reakcja egzotermiczna w przypadku reakcji z zasadami. Podczas pożaru mogą powstawać, niebezpieczne gazowe produkty rozkładu, tlenki fosforu oraz dwutlenek siarki. Unikać kontaktu z metalami, z którymi może zachodzić reakcja z wydzieleniem wodoru. |  |
| 10.4. | WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ |  |
|  | Mieszanina stabilna w temperaturze otoczenia i w normalnych warunkach użytkowania. W trakcie przechowywania unikać temperatur wykraczających poza zakres podany w punkcie 7.2. Chronić przed rozszczelnieniem opakowań. |  |
| 10.5. | MATERIAŁY NIEZGODNE |  |
|  | Silne utleniacze, miedź, zasady, metale, tlenki metali, żelazo i jego związki, stal, glin i jego związki. |  |
| 10.6. | NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU |  |
|  | Podczas pożaru mogą powstawać, niebezpieczne gazowe produkty rozkładu, tlenki fosforu oraz tlenki siarki. |  |
| SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |  |
| 11.1. | INFORMACJE DOTYCZĄCE SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH |  |
|  | Dla mieszaniny – brak danych Toksyczność ostra dla kwasu fosforowego: |  |
|  | Toksyczność ostra: doustnie: LD50 na samicach szczurów 1,7 ml/100g masy ciała (2600 mg/kg) Działanie drażniące: działa drażniąco na oczy Działanie żrące: żrący w kontakcie ze skórą Działanie uczulające: nie dotyczy Toksyczność dla dawki powtarzalnej doustnie: brak danych Rakotwórczość: brak danych Mutagenność: nie dotyczy Szkodliwe działanie na rozrodczość: nie obserwowano działań niepożądanych na rozmnażanie /rozwój Toksyczność ostra dla kwasu amidosulfonowego: Toksyczność ostra: LD50 Doustnie Szczur – 3160 mg/kg LD50 Skóra Szczur >2000 mg/kg Ostra toksyczność –wdychanie: brak dostępnych danych Działanie żrące/drażniące; -oczy: poważne podrażnienie (królik) -skóra: poważne podrażnienie (królik) Działanie uczulające: -skóra brak dostępnych danych -wdychanie: brak dostępnych danych Działanie mutagenne: nie działa mutagennie w teście mutacji genowej na komórkach ssaków(OECD 476) Działanie rakotwórcze: brak dostępnych danych Działanie szkodliwe na rozrodczość: brak dostępnych danych Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne: NOAEL 10000 ppm (szczur, OECD 408) Zagrożenie spowodowane aspiracją: brak dostępnych danych |  |
| SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |  |
| 12.1. | TOKSYCZNOŚĆ |  |
|  | Dla mieszaniny - brak danych Dla substancji: Kwas fosforowy (V) 75% - szkodliwy dla organizmów wodnych. Szkodliwość zależy od wartości pH r-ru wodnego. Nie dopuścić do dostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. EC50 > 100 mg/l 48h (Daphnia magna) EC50/LC50 – świeża woda, bezkręgowce – 100 mg/l EC50/LC50 – świeża woda, glony – 100 mg/l EC10/LC10 – śwież woda, glony – 100 mg/l Dla substancji: Kwas amidosulfonowy Produkt sklasyfikowany jako szkodliwy dla organizmów wodnych; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym Toksyczność dla ryb: LC50 70,3 MG/L/96 h (P. promelas, OECD 203) Toksyczność dla bezkręgowców wodnych: 71,6 mg/l/24h (Daphnia magna, OECD 202) Toksyczność dla alg: ErC 48 mg/l/72h (OECD 201) Toksyczność dla mikroorganizmów: EC50>200 MG/L/3h (OECD 209) |  |
| 12.2. | TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU |  |
|  | Zawarte w preparacie środki powierzchniowo czynne są biodegradowalne. |  |
| 12.3. | ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI |  |
|  | Brak danych. |  |
| 12.4. | MOBILNOŚĆ W GLEBIE |  |
|  | Preparat jest rozpuszczalny w wodzie. |  |
| 12.5. | WYNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI PBT I vPvB |  |
|  | Nie dotyczy. |  |
| 12.6. | INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA |  |
|  | Brak danych. |  |
| SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI |  |  |
| 13.1. | METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW |  |
|  | Produkt i opakowania usuwać zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami i regulacjami ochrony środowiska. Niszczenie i neutralizacja: Roztwór niszczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie utylizacji odpadów. Opakowania: Dokładnie opróżnione opakowania należy przepłukać woda. Dokładnie opróżnione opakowanie podlega systemowi odbioru odpadów komunalnych. Klasyfikacja odpadów: Ponieważ kod odpadów jest przypisywany w zależności od źródła ich powstania, końcowy użytkownik powinien uwzględniając specyficzne warunki stosowania produktu, biorąc pod uwagę miejsce i sposób powstawania odpadu zdefiniować powstały odpad i przypisać właściwy kod, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kod odpadu opakowania: 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 01 – opakowania z papieru i kartonu |  |

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1. NUMER UN (NUMER ONZ) Nie dotyczy 14.2. PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN Nie dotyczy 14.3. KLASA(-Y) ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE Nie dotyczy 14.4. GRUPA PAKOWANIA – nie dotyczy 14.5. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA – Nie dotyczy 14.6. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW – Transport w pozycji pionowej 14.7. TRANSPORT LUZEM ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKEIM II DO KONWENCJI MARPOL 73/78 I KODEKSEM IBC. – Nie dotyczy

| SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |
| --- | --- |
| 15.1. | PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY ZDROWIA I ŚRODOWISKA SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY |
|  | Kartę wykonano zgodnie z: Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011) z późniejszymi zmianami. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008) z późniejszymi zmianami DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L 345/68 z 23.12.2008) z późniejszymi zmianami ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 132 z dnia 29 maja 2015 r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i ich mieszanin (Dz. Ministra. 2012, poz. 1018) z późniejszymi zmianami. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (¦Dz.U. 2012 poz. 445) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86, 2005 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011 z późniejszymi zmianami). Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. , poz. 888, 2013). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz. 1458, 2005). Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów Official Journal of the European Union, 104/1, 8.04.2004 z późniejszymi zmianami. |
| 15.2. | OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO |
|  | Brak danych. |

| SEKCJA 16: INNE INFORMACJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Znaczenie zwrotów zagrożenia z sekcji: 2 - 3 |  |  |  |
| Skin Corr. 1B Skin Irrit 2 Eye Irrit. 2 Aquatic Chronic 3 |  | Działanie żrące na skórę, kat. 1B Działanie drażniące na skórę, kat. 2 Działanie drażniące na oczy, kat. 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat 2. |  |
| H314 H315 H319 H412 |  | Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu Działanie drażniące na skórę Powoduje poważne podrażnienie oczu Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki |  |
|  | Zalecane ograniczenia w stosowaniu: |  |  |
|  | Produkt przeznaczony do użytku konsumenckiego |  |  |
|  | Porady szkoleniowe |  |  |
|  | Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki |  |  |
|  | Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki |  |  |
|  | CAS (Chemical Abstracts Service) |  |  |
|  | Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej: - numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS) - numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs) - numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers” |  |  |
|  | NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe |  |  |
|  | Numer UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) ADR - europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska RID - regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, ADN - europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi IMDG - międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną |  |  |
|  | Inne źródła informacji |  |  |
|  | IUCLID International Uniform Chemical Information Database ESIS European Chemical Substances Information System |  |  |
|  | Inne informacje: |  |  |
|  | Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy oraz aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt, mają za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu i nie powinny być rozumiane jako gwarancja określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie oraz niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. |  |  |
|  | Karta charakterystyki została wykonana przez producenta na podstawie materiałów uzyskanych od producentów oraz z własnej bazy danych. |  |  |
|  | Wersja 3. |  |  |